УСТАНОВИТЬ, СБРОСИТЬ, ПРОВЕРИТЬ НУЖНЫЙ БИТ ИЛИ БИТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

установить пятый бит

PORTB | = (1<<PB5);		temp | = (1<<5);

temp | = (1<<7) | (1<<5) | (1<<3); //установить в 1 биты 7,5,3.

Сбросить пятый бит

PORTB &= (~(1<<PB5));		temp& = (~(1<<5));

PORTB& = (~0x20);		temp& = (~0x20);

temp& = (~((1<<5) | (1<<3) | (1<<0))); //сбросить биты 5,3,0. Вместо (1<<0) можно написать (1).

проверить установлен ли бит

if(PORTB &0x01)

{код будет выполняться если 0-й бит установлен в 1};

if((temp& (1<<5))!=0)

{ код будет выполняться если бит 5 переменной temp установлен в 1};

if((temp& (1<<5))==0)

{ код будет выполняться если бит 5 переменной temp сброшен в 0};

инвертировать значение бита

#define    LED    0x01

PORTB ^= LED;//инвертировать 0-й бит

temp = temp ^ (1<<3);		temp ^= (1<<3); //инвертировать 3-й бит

Битовые операции в языке С:

&( AND )

| ( OR )

^ ( XOR )

~  ( NOT )

<<(сдвигвлево)

>>(сдвиг вправо)

Побитовое И — если соответствующие биты равны 1, результирующий бит равен 1. Если один из соответствующих битов равен 0, то результирующий бит равен 0.

Побитовое ИЛИ — результат операции равен 1, если

один из соответствующих битов равен 1, иначе 0.

Побитовое исключающее ИЛИ — если сумма

соответствующих битов число чётное, результирующий

бит 0, иначе 1.

Битовая операция НЕ — изменяет значение бита на

противоположное.

Логический сдвиг влево — все разряды при этом сдвигаются на одну позицию влево, самый левый бит теряется, а в самый правый бит записывается 0.

Операция логического сдвига влево эквивалентна умножению на 2.

0b0000 1011 = 11

0b0001 0110 = 22

Логический сдвиг вправо — все разряды при этом сдвигаются на одну позицию вправо, самый правый бит теряется, а в самый левый бит записывается 0.

Операция логического сдвига влево эквивалентна делению на 2.

0b1000 1011 = 147

0b0100 0101 = 73

Видно, что при делении на 2 результат округляется в меньшую сторону.

Можно объявить:  #define	SET_B(x)	| =(1<<x)

#define	CLR_B(x)	& = ~ (1<<x)

#define	INV_B(x)	^=(1<<x)

и потом использовать:   PORTB	SET_B(5);	//установить  бит  5

PORTB	CLR_B(3);	//сбросить  бит  3

PORTB	INV_B(7);	//инвертировать  бит  7

ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

&& - логическая операция «И»

|| - логическая операция «ИЛИ»

if ((a == 1) && (b < 1))

{ Если а = 1 и b меньше 1, то выполнить этот код};

if ((выражение 1) && ((выражение 2) || (выражение 3)))

{ код программы здесь будет выполняться если выражение 1 – истина (не 0) и

хотябы одно из выражений 2 и 3 тоже истина (не 0)};

ЗАДЕРЖКИ

Если нужно иметь функцию с регулируемой задержкой:

void DELAY (int ms)			//функция с названием DELAY

{	for(;ms;ms--)

_delay_ms(1);

}

delay.h:

#ifdef DEBUG

_delay_ms(1);

#endif

РАБОТА С EEPROM

#include <avr/eeprom.h>		//подключение библиотеки работы с EEPROM

unsigned char data EEMEM;		//объявление переменной data, которая расположена в EEPROM

unsigned char data EEMEM = 29; 	//объявление переменной data, которая расположена в EEPROM

//и в нее записано значение 29

unsigned int set[8] EEMEM; 		//объявление массива set, который расположен в EEPROM

uint8_t set[3] EEMEM = {21, 04, 79};//объявление массива set, который расположен в EEPROM

// c записью в его элементы чисел

uint8_t *pSetting;			//указатель на 8-ми разрядную переменную в EEPROM, который сам

//хранится в RAM

uint8_t *pSetting EEMEM; 		//указатель на 8-ми разрядную переменную в EEPROM, который сам

//хранится в EEPROM

Для чтения/записи EEPROM переменных используются специальные макросы. Они определены в файле eeprom.h. Вот некоторые из них:

uint8_t eeprom_read_byte (const uint8_t *__p) //прочитать байт

uint16_t eeprom_read_word (const uint16_t *__p) //прочитать слово (2 байта)

uint32_t eeprom_read_dword (const uint32_t *__p) //прочитать двойное слово (4 байта)

void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __kanal) //запись байта

void eeprom_write_word (uint16_t *__p, uint16_t __kanal) //запись слова (2 байта)

void eeprom_write_dword (uint32_t *__p, uint32_t __kanal) //запись дв. слова (4 байта)

Макросы принимают в качестве параметра адрес переменной размещенной в EEPROM. Для взятия адреса переменной используется оператор &. Примеры ниже поясняют использование этих макросов.

uint8_t data EEMEM;				//объявляем переменные

uint16_t kanal EEMEM;

...

uint8_t tmp = eeprom_read_byte(&data);	//читаем байт из eeprom

eeprom_write_word (&kanal 5327);		//записываем слово в eeprom

Или по другому:

#include <avr/eeprom.h>		//подключение библиотеки работы с EEPROM

eeprom_write_byte( (unsigned char *) 0x01, 12);  	 //записать число 12 в ячейку по адресу 0х0001

data = eeprom_read_byte( (const unsigned char *) 0x01);//прочитать содержимое ячейки по адресу 0х0001

//и записать в переменную data