1. Распаковываем архив в корень на жесткий диск.

2. Открываем в блокноте (или еще в каком ни будь текстовом редакторе) файл  main.inc

3. Правим табличку отношений, установкой нужной температуры (думаю там все по смыслу понятно

; Отношении температур к скорости вращения
;==========================================================================
;		Скорость вращения	Температура C'	        ~Напряжение В

#define		SPEED_1			.45			; 5.0

#define		SPEED_2			.47			; 6.3

#define		SPEED_3			.49			; 6.9

#define		SPEED_4			.52			; 7.9

#define		SPEED_5			.54			; 9,0

#define		SPEED_6			.56			; 10.0

#define		SPEED_7			.58			; 11.1

#define		SPEED_8			.60			; 12,0

Здесь можно дописать до 11 ступеней .

4. Сохраняем
5. Запускаем файлик clean.bat, затем build.bat.
6 После этих процедур в каталоге с проектом должен появиться желаемый кекс (НЕХ) прошивка.
7. Шьем и радуемся.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1) Третья нога (Кнопка отжато) при подаче питания вентилятор сразу стартует на полное напряжение, затем падает зависимости температуры и остается вращаться на минимальной скорости. 
2)Кнопка нажато, при подаче питания стартует на полное напряжение, если температура ниже нижнего порога то вентилятор отключиться.
                                                       Индикация светодиода.
При 45 гр -моргает один раз сек, пауза 2 сек, 50 гр- моргает два раза  каждую сек, пауза две сек,  60 гр- моргает три раза каждую сек, пауза две сек.
70 гр- мелькает один раз сек ,пауза две сек, 80 гр- мелькает два раза  сек, пауза две сек, 90 гр- мелькает три раза в сек, пауза две сек.